TRABALHO PROPOSTO

Sugestão: nas avaliações dos áudios reproduzidos, para fins de comparação entre os diversos arquivos, utilize uma nota de 1 a 5 para a percepção individual da “qualidade” do áudio, e faça uma média com um conjunto de pessoas (duas ao menos, que seriam os componentes do grupo)

1) Gravar um sinal de voz com pelo menos 5 segundos de duração e com os seguintes valores de taxa de amostragem e número de bits/amostra:

i)  (4000,8);  ii) (8000,8); iii) (4000,16); iv) (8000,16)

2) Avalie qualitativamente o áudio gravado nas 4 situações e justifique, à luz da teoria apresentada na disciplina de CAD 1, o resultado obtido.

Nota: O conversor AD usado pelo seu computador provavelmente utiliza um filtro anti-aliasing com frequência de corte igual a fs/2

3) Considerando agora uma gravação com taxa de 8000 Hz e 16 bits/amostra, avalie qualitativamente o áudio reproduzido após ele ter sido filtrado por um filtro passa-baixas com os seguintes valores de frequência de corte:

i) fc = 3500 Hz, 2000 Hz, 1000 Hz e 500 Hz.

Justifique sucintamente os resultados obtidos.

4) Considerando novamente uma gravação nas condições acima, isto é, taxa de 8000 Hz e 16 bits/amostra, levante um histograma para as amostras do sinal e verifique se, neste caso, o uso do compandor se justificaria. (Obs: Para o levantamento do histograma, considere como primeira amostra o instante em que o microfone capta o início da fala. Ou seja, despreze as amostras correspondentes ao período de silêncio antes do início da fala.).

5) Construa um quantizador de 5 bits/amostra considerando como sinal de entrada um  sinal gravado uma taxa de 8000 Hz e 24 bits/amostra. Compare os dois áudios dos dois sinais. Calcule a SNR da quantização, isto é, a razão entre a potência do sinal e a potência do ruído de quantização.

6) Construa agora um modulador Delta, considerando como entrada o mesmo sinal do item anterior ((8000,24)). Reproduza o áudio e avalie o resultado. Considere agora um sinal de entrada gerado com taxa de 20000 Hz e 24 bits/amostra e construa um modulador Delta também para este sinal. Reproduzindo o audio, compare este resultado com o anterior.